Приложение 7

к Договору подряда

№ ______ от ________20___г.

НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОБЪЕКТОВ ТЭЦ-2

- Номенклатура и регламентированный объем работ

при ремонте фасадов

1.1 Подготовительные работы

Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 16 м.

1.2 Ремонт кирпичной кладки

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных;

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя;

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную;

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен

1.3 Малярные работы с земли и инвентарных лесов

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную;

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов

- Номенклатура и регламентированный объем работ

при ремонте железобетонных поверхностей

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных;

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: вручную

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям

Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные

Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную

- Номенклатура и регламентированный объем работ

при ремонте кровель

3.1 Подготовительные работы

Устройство защитного укрытия

3.2 Демонтаж

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов.

Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне / ЦПС с армированием

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов / Разборка пароизоляции.

Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов / Разборка пароизоляции

Разборка парапетных решеток

Разборка плит покрытий

Разборка плит парапета массой до 0,5 т / Карнизные плиты

3.3 Ремонт кровельного покрытия

Ограждение кровель перилами;

Укладка плит покрытий

Установка плит парапета массой до 0,5 т

Очистка поверхности щетками

Обеспыливание поверхности

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом/преобразователь ржавчины

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 / краской полиуретановой TEKNODUR 0050

Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 / краской полиуретановой TEKNODUR 0050

Обеспыливание поверхности

Устройство пароизоляции оклеечной в один слой

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/ Пеноплэкс

Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01

Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)

Армирование подстилающих слоев и набетонок

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо / галтель

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

- Номенклатура и регламентированный объем работ

при ремонте металлоконструкций

Усиление надкрановой части

Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения, ферм, колон

Усиление сварных швов (наплавкой)

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

- Номенклатура и регламентированный объем работ при АКЗ металлоконструкций

Очистка поверхности щетками;

Обеспыливание поверхности;

Обезжиривание поверхностей;

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой;

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью.

- Номенклатура и регламентированный объем работ

при сопутствующих работах

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км: II класс груза / минплита

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _____________________ М.П. | _____________________ М.П. |