Приложение № 7

К Договору №___________

От __________________

Требования к составлению сметной документации

Настоящие Исходные данные содержат требования к составлению сметной документации (далее – СД) при разработке проектной и/или рабочей документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов, финансируемых за счет средств ПАО   «ГМК «Норильский никель».

Исходные данные разработаны с учетом основных положений по ценообразованию, отраженных в «Методических указаниях по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГМК-НН 106-002-2020) (далее – Методические указания), в Исходных данных, утвержденных приказом АО "НТЭК" от 20.09.2017 №НТЭК/1069-п, и предусматривают индивидуальные нормативы и основные требования Заказчика АО «НТЭК» к разработке сметной документации.

| N п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта, шифр | «АО «НТЭК». «Электроснабжение Объектов», шифр ТП-Э |
| 2. | Код региона Российской Федерации, зона строительства | Российская Федерация, Красноярский край г. Норильск. Применить согласно Постановлению № 147-п от 19.03.2021 «Центры ценовых зон Красноярского края для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства» Зона 3 г. Норильск. |
| 3. | Сметно-нормативная база | - Федеральная сметно-нормативная база (ФСНБ-2001) в редакции 2020г. Составление сметной документации осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета» не ниже версии 9.1 в оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsfx), (.xml), «Exсel» - (.xls): - ССР, ОС - (.pdf); (.gsfx); (.xlsх), - ЛС - (.pdf); (.gsfx); (.xlsх), - ПЗ - (.pdf); (.doc), - ведомость сметной стоимости объекта - (.pdf); (.xlsх), - прочие расчеты и сметы (.pdf) и редактируемый формат, в котором сформирован документ: (.gsfx), (.xlsх), (.doc); - прилагаемые документы (протоколы, переписка, приложение с прайс-листами, ТКП и т.п.) - (.pdf). |
| 4. | Размещение сметной документации | Передача документации заказчику - в переплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве - 4 экз. и в электронном виде: - в не редактируемом формате, подписанном проектной организацией (и согласованной заказчиком по результатам внутренней экспертизы) «Acrobat Reader» (.pdf) - в оригинальном (редактируемом) формате – ПО «Гранд-Сметы»-(.gsfx), (.xml), «Exсel»-(.xls), «Word»-(.doc). Размещение сметной документации стадии ПД и РД в электронном виде (в оригинальном (редактируемом) формате: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsfx) осуществляется проектной организацией в ИС «ЕСПО» в едином Корпоративном Хранилище сметной документации (далее – СД) Заказчика (на базе типового решения на платформе MS Share Point) |
| 5. | Руководящие документы и требования при составлении смет | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г. (далее – Методика); «Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», утвержденные Приказом Минстроя России №519/пр от 04.09.2019г.; Методические указания по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГМК-НН 106-002-2020); Методические указания по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» (МУ ГК-НН 106-006-2019). В состав сметной документации включаются следующие сметные расчеты: - сводный сметный расчет стоимости строительства; - объектные сметные расчеты / объектные сметы; - локальные сметные расчеты / локальные сметы. Нумерация локальных и объектных смет осуществляется строго в соответствии с МУ ГК НН 106-006-2019. |
| 6. | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | Локальные, объектные сметные расчеты (далее – ЛСР, ОСР) и Сводный Сметный расчет (ССР) выполняются в двух уровнях цен (предоставляются двумя отдельными документами): - базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2000г.; - текущий уровень цен - с применением индексов Минстроя России, действующих на дату составления сметной документации. |
| 7. | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно-индексный метод с применением индексов пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен: - ЛСР, ОСР, ССР «строительные», «монтажные» работы и «перевозку грузов» производятся с применением индексов изменения сметной стоимости к статьям прямых затрат для зоны в соответствии с п.2 исходных данных (ОЗП и ЗПМ, ЭММ, МТР) – ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости, выпускаемыми Минстроем РФ в разрезе субъектов РФ на соответствующую дату/квартал к ФЕР. - в ЛСР/ЛС, ОСР/ОС и ССР на «Прочие затраты» - индексов, рекомендуемых Минстроем России по отрасли: «Общеотраслевое строительство». Проектные и изыскательские работы– ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости на «ПИР», выпускаемые Минстроем РФ в разрезе субъектов РФ. |
| 8. | Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ | Применять только при обосновании проектом организации строительства - в разрезе конкретных объектов/ участков/ ярусов/ этажей и т.п., видов и/или объемов работ, с указанием перечня конкретных условий, в том числе и при применении коэффициентов приложения № 10 Методики по определению сметной стоимости строительства. |
| 9. | Величина накладных расходов | Нормативы накладных расходов - по видам работ приведенные в приложении к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта , сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом №812/пр от 21.12.2020г. для территории Российской Федерации, относящейся к районам Крайнего Севера |
| 10. | Величина сметной прибыли | Нормативы сметной прибыли – по видам работ приведенные в приложении к Методике по разработки и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденная Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр. |
| 11. | Определение стоимости материально-технических ресурсов | Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР), не учтенных в расценках, определить по сборникам «Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции» (ФССЦ), утвержденных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике стоимость основных материально-технических ресурсов необходимо учесть по прайсам. Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее 3 технико-коммерческих предложений, заверенных производителями или поставщиками, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.), в соответствии с пунктами 13-21 Методики. В сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика. Стоимость материально-технических ресурсов, определяющаяся по прайсам, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данных Материалов в базисный уровень цен ("обратным счетом") с использованием индекса пересчета на Материалы, утвержденного в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В каждой соответствующей строке сметы в обязательном порядке предусматривается ценообразование (формула и обоснование составляющих цены). В позиции сметы в графе «Обоснование» заполняются реквизиты: наименование поставщика (по прайс-листу/ТКП), «№п/п» и «№ страницы» соответствующего приложения к СД (книги). Предусматривается расшифровка (наименование и обоснование) и размер коэффициентов, применяемых в расценках (при учете в позиции нескольких коэффициентов - по каждому коэффициенту индивидуально). МТР, выпускаемые/изготавливаемые в НПР (щебень, бетон, сваи и т.п.), принимать по прайсу на продукцию, работы и услуги ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», Прейскуранта на продукцию Механического завода. В случае применения импортных Материалов, их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указать информацию о валютной составляющей (цена материала и валютный курс, действующий в Компании на дату составления сметной стоимости). При замене МТР, необходимо исключить МТР отдельной строчкой в ЛСР посредством применения вкладки «Работа с ресурсом», «Вычесть на основании ценника». |
| 12. | Определение стоимости оборудования | Стоимость Оборудования, инвентаря и мебели необходимо учесть по прайсам. Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее 3 технико-коммерческих предложений, заверенных производителями или поставщиками, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы, шефмонтажные работы, ПНР и т.д.), в соответствии с п.14 «б» Методики. В сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика. Стоимость Оборудования, определяющаяся по прайсам, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен данного Оборудования в базисный уровень цен ("обратным счетом") с использованием индекса пересчета на Оборудование, утвержденного в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В каждой соответствующей строке сметы в обязательном порядке предусматривается ценообразование (формула и обоснование составляющих цены). В позиции сметы в графе «Обоснование» заполняются реквизиты: наименование поставщика (по прайс-листу/ТКП), «№п/п» и «№ страницы» соответствующего приложения к СД (книги). Предусматривается расшифровка (наименование и обоснование) и размер коэффициентов, применяемых в расценках (при учете в позиции нескольких коэффициентов - по каждому коэффициенту индивидуально). В случае применения импортного Оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛС/ЛСР обязательно указать информацию о валютной составляющей (цена материала и валютный курс, действующий в Компании на дату составления сметной стоимости). |
| 13. | Заготовительно-складские расходы | Начисления ЗСР на стоимость МТР, определенных на основании «прайс-листов», принимать в процентах от стоимости материальных ресурсов: - заготовительно-складские расходы по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – до 2%; - заготовительно-складские расходы по металлическим строительным конструкциям – до 0,75% - заготовительно-складские расходы на Оборудование - 1,2 % |
| 14. | Транспортно-заготовительные расходы | Транспортно-заготовительские расходы «франко-склад ПЕСХ» - «Согласно Распоряжению от 29.05.2014 №ЗФ-64/2-р-а расчетный норматив ТЗР от предприятия-изготовителя до складов ПЕСХ составляет: - материалы импортного производства – 6% - материалы отечественного производства – 8% Распоряжение от 15.12.2010г №ЗФ-64/12-р «Утверждение расчетного норматива транспортно-заготовительных расходов ПЕСХ» (Письмо ПЭУ от 15.02.2013 №ЗФ-27/169) При реализации проектов на условиях «под ключ» стоимость транспортных расходов определяется согласно пунктов 13-21, п .91 Методики. |
| 15. | Сводный сметный расчет | Согласно Гл.IX Методики выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 12 главах (Глава 1 – при возникновении необходимости учета затрат по настоящему проекту). Формирование ССР осуществлять с полным перечнем затрат. |
| 16. | Объектные сметы | Согласно п. 129,130 Гл. VIII Методики объектную смету выполнять двумя отдельными документами (сметами) в базисном на 01.01.2001г. и текущем уровнях цен. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять согласно МУ ГК НН 106-006-2019 «Методические указания по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 17. | Применение объектов-аналогов | На стадии «ПД» не допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов. |
| 18. | Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания | Определяются на основе расчета, предоставляемого Заказчиком, либо органами местного самоуправления. |
| 19. | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками | Определяются на основе сборников и справочников базовых цен на изыскательские работы для строительства и индексов цен изменения стоимости (графы 7 и 8), внесенных в федеральный реестр. |
| 20. | Дополнительные затраты для производства работ в зимнее время | В соответствии с приказом №325/пр. от 25.05.2021г. «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время». Учесть в ССР возмещение затрат по снегоборьбе применением норматива 0,6% (табл.2 раздел 2 Методики по определению дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время). |
| 21. | Пусконаладочные работы в «вхолостую» и «под нагрузкой» | В сметной документации предусмотреть затраты на полный комплекс пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» (с раздельным учетом в составе ЛС, ОС и ССР), структура Пусконаладочных Работ определяется в соответствии с Методикой Гл.VII п.122 (на основании Переходных положений к Положению по капитализации затрат в ПАО «ГМК «Норильский никель», направленных письмом ДБНУиФО ГО от 10.03.2017 №ГМК/3698-исх). Сметную документацию на Пусконаладочные Работы составлять по Федеральной сметно-нормативная база (ФСНБ-2001) в редакции 2020г.с применением индексов изменения сметной стоимости в текущий уровень цен. |
| 22. | Затраты на содержание службы заказчика. Строительного контроля. | В Главе 10 ССР предусмотреть затраты содержания службы Заказчика-застройщика, включая расходы на технический надзор - нормативы затрат применить от итога Глав 1-9 и 12 в соответствии со служебной запиской ПАО "ГМК "Норильский никель" № ГМК-106/168 от 22.04.2022г. в размере - 4,33% |
| 23. | Прочие работы и затраты | Предусмотреть средства на прочие работы и затраты исходя из специфических условий строительства при обосновании проектом организации строительства. Перечень расходов и затрат, предусмотренные проектом организации строительства, определять на основании нормативов или расчетов. Предусмотреть в сметной документации средства на покрытие затрат Заказчика по добровольному страхованию строительных рисков в размере 1% по итогу глав 1-8 ССР (графы 4,5), затраты включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета. Предусматривать затраты, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, паспортизация объекта, изготовление документов кадастрового и технического учета, и т.п.). Дополнительно предусмотреть затраты на вывоз и утилизацию мусора на полигон ТБО после демонтажа конструкций и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Затраты на транспортировку мусора учесть в ЛС на демонтаж, затраты на утилизацию – в главе 9 ССР. Затраты по главе 1 учесть в соответствии с пунктом 17.11 МУ ГК НН 106-002-2020. |
| 24. | Опросный лист | До разработки разделов проекта «Сметная документация» и «ПОС» проектная организация направляет в адрес Заказчика перечень вопросов/предложений, уточняющих наличие, показатели и требования Заказчика по учету логистики, полигонов ТБО и условий утилизации мусора/металлолома, транспортных расходов, перевалочные базы, метод выполнения СМР и пр. |
| 25. | Проектные и изыскательские работы | Определять расчетами на основе Справочников базовых цен и Сборников цен на проектные и изыскательские работы. Согласно Методике согласно п.172, 177, п.171 Гл.IX включать в Главу 12 сводного сметного расчета затраты на разработку проектной документации (раздельно стоимость разработки на стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация»), стоимость разработки «Инженерных изысканий», а также, при наличии в составе договора на ПИР, «Обследование конструкций ЗиС»: фактические затраты - в соответствии со сметами по договорам на ПИР/исполнительным сметам; планируемые затраты – на основании смет, составленных проектной организацией. |
| 26. | Авторский надзор | Включить в Главу 12 ССР затраты на проведение авторского надзора, на основании расчета, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 – 9 ССР согласно Методики п.173 Гл.IX. |
| 27. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | Определяется по п.179 Гл.IX Методики от итога глав 1-12 сводного сметного расчета стоимости строительства на стадии ПД (РД) |

Примечание:

В составе сметной документации (и в ПД, и в РД) предусматриваются «Приложения к сметной документации» (прилагаемые документы). В Приложения в обязательном порядке включаются:

- техническое задание, или приложение к ТЗ/ЗнП, или технические условия (с соответствующим разделом), утвержденные Заказчиком и содержащие требования на разработку сметной документации в составе проектной документации; исходные данные; переписка; опросный лист; протоколы и т.п.,

- расчеты на отдельные виды затрат (транспортные затраты, калькуляции сметной стоимости материальных ресурсов, расчет разницы в стоимости электроэнергии, возмещение ущерба и пр.), если данные расчеты не предусмотрены другими разделами проекта (ПОС, ООС);

-  ведомости объемов строительных и монтажных работ (п. 27, 35 Методики по определению сметной стоимости строительства и письма Минрегиона РФ от 25.02.2010 №6625-ВБ/08.). При разработке ВОР в составе раздела проекта «ПОС», информация о месторасположении ведомостей указывается в ПЗ к ССР.

Ведомости объемов работ должны учитывать требования и прочую технологическую информацию, необходимую для однозначного определения видов работ и их стоимости, ВОР должна ясно и подробно описывать виды и объемы, условия производства работ.

В позициях ведомостей объемов работ следует отражать марки, технические характеристики демонтируемых (устанавливаемых) материалов и массу (размеры) там, где это необходимо для корректного подбора расценок. Предусматривать всю отличную (индивидуальную) по видам/объемам работ информацию для корректного составления сметной документации: условия производства работ, расход материалов и пр.

Объемы работ определяются по результатам обследований и проектным данным по каждому разделу проекта (аналогично оформлению проектной документации) и должны четко соответствовать проектным решениям. Объемы и наименования видов работ не должны являться перечнем работ и затрат, полученным из локальных сметных расчетов. В ведомости объемов работ указываются ссылки на чертежи, на лист проекта и номера пунктов спецификаций. При отсутствии спецификаций (например, объемы земляных работ) в ведомости указываются формулы подсчета с расшифровкой каждого элемента формулы.

- документы, обосновывающие текущие цены МТР - прайс-листы поставщиков, ТКП производителей, информационные листы и т.п. (согласно конъюнктурного анализа; результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к Методике №421/пр). Прилагаемые документы формируются в отдельную книгу СД, с группировкой ТМЦ по разделам. Книга оформляется по общим правилам: титульный лист, «содержание», предусматривается нумерация страниц, номер позиции ресурса (или выделение ресурса цветом) при значительном перечне МТР. Документы должны содержать информацию о составе цены (НДС, вид франко/транспортные затраты, стоимость). При определении стоимости ТМЦ использовать актуальные прайс-листы и ТКП в текущем уровне цен (на момент составления сметной документации), а при их отсутствии использовать прайс-листы и ТКП со сроком использования не более 1 года от даты их выдачи производителем (поставщиком), указанной на прайс-листе. При применении в сметной документации в качестве «отпускных» цен ресурсов на основании утвержденных прейскурантов и/или других информационных документов РОКС НН, данные показатели оформляются приложением к СД в виде сводной таблицы с указанием цены и соответствующего обоснования (РОКС НН, наименование и год действия прейскуранта (реквизиты документа), раздел, № позиции, и т.п. информация для идентификации ресурса).

При наличии небольшого количества обосновывающих документов информация может быть оформлена отдельным «приложением» к СД», без формирования отдельной книги;

- сметы на ПИР (фактические - в соответствии с заключенными договорами/исполнительными сметами, и   предварительные (при необходимости) - на следующие стадии/этапы проектирования),

- другая документация, предоставленная Заказчиком или подготовленная организацией-разработчиком сметной документации для обоснования отдельных видов затрат, включенных в сметные расчеты (например, индивидуальные нормы/расценки, примененные в составе СД, затраты на ТЭО/обследование ЗиС)

Локальные сметы/локальные расчеты на каждый объект строительства составляются раздельно (не допускается объединять в одной ЛС/ЛСР работы, относящиеся к разным объектам строительства, с последующим указанием в разных ОС/ОСР ссылок на одну и ту же локальную смету.

Локальные сметы оформляются по выходной форме «ЛСР по Методике 2020 БИМ» в формате Exel (в «шапке» сметы обозначается шифр, в колонтитулах обязательно указывается номер сметы, также формируется ведомость ресурсов). При формировании выходных форм локальных смет, необходимо отразить стоимость в итогах одновременно в 2-х уровнях цен (в базисном и текущем).

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| АО «НТЭК» Генеральный директор ___________ / С.В. Липин М.П. | _______________ / М.П. |