|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник горного управления ______________________ А.О. Касько «_____» __________________ 2025г |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10-25 ГУ

- на выполнение работ

- по теме: Наблюдения за сдвижением земной поверхности с использованием методов спутниковой радиолокационной интерферометрии на месторождениях Котсельваара-Каммикиви, Семилетка и Каула в 2025 году

- Исполнитель:                                                 Заказчик работ: АО «Кольская ГМК»

- Цель работ:

Наблюдения за сдвижениями земной поверхности в районе месторождений Котсельваара-Каммикиви, Семилетка, Каула с использованием методов спутниковой радиолокационной интерферометрии.

- Сроки выполнения работ:

С момента заключения договора по 15.11.2025г

- Обоснование необходимости выполнения работы:

В соответствии с п.537 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" и “Инструкции по наблюдениям за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений” при ведении горных работ необходимо осуществлять контроль состояния бортов, уступов, а также зон возможных обвалов или провалов вследствие наличия подземных выработок.

Основной задачей наблюдений является определение:

- характера развития процесса сдвижения, величин сдвижений и деформаций толщи пород, земной поверхности и подрабатываемых объектов под влиянием подземной разработки месторождения;

- формы и размеров различных зон сдвижения и деформирования толщи пород и земной поверхности в области влияния очистных выработок;

- - мер по контролю за состоянием подрабатываемых объектов, подлежащих охране.

- Виды работ:

4.1 	Наблюдения за сдвижениями земной поверхности в районе месторождений Котсельваара-Каммикиви, Семилетка, Каула с использованием методов спутниковой радиолокационной интерферометрии. Для интерферометрической обработки должны быть использованы снимки с радиолокационных спутников группировки Sentinel-1, полученные в режиме съемки Interferometric Wide с двух направлений орбит – Ascending и Descending. Данные съемки должны покрывать период с 2018 по 2024 год. Для исключения влияния неблагоприятных погодных условий (снежный покров) поиск и выбор данных для обработки в необходимом периоде должен осуществляться в пределах бесснежного сезона.

Обработка данных должна быть выполнена с использованием комбинированного метода постоянных (PS) и распределенных (SBAS или аналоги) отражателей. По результатам обработки должны быть получены модели смещений земной поверхности и объектов инфраструктуры в мм:

- с каждой из двух орбит в направлении луча радиолокатора (LOS – Line of Sight);

- вертикальные смещения, синтезированные по двум орбитам;

- горизонтальные смещения в направлении Север-Восток, синтезированные по двум орбитам.

4.2 	Наблюдения за сдвижением земной поверхности с использованием спутниковых геодезических приемников. Выполнить спутниковые наблюдения, статическим методом, в количестве не менее 3 по каждой профильной линии. Наблюдения должны быть выполнены в начале, конце, середине профильной линии и в местах пересечения профильных линий.

- Материалы, предоставляемые Заказчиком

- Горноотводная документация с нанесенными горными отводами по месторождениям в электронном виде;

- Данные инструментальных наблюдений за разные годы необходимые для выполнения спутниковой интерферометрической обработки;

- Координаты пунктов государственной геодезической сети.

- Отчетная документация и комплектность, предоставляемая Заказчику

6.1   Технический отчет о наблюдениях за сдвижениями земной поверхности в районе месторождений Котсельваара-Каммикиви, Семилетка, Каула с использованием методов спутниковой радиолокационной интерферометрии, содержащий горно-графическую и текстовую части, включающие:

- методику обработки с оценкой качества полученных данных;

- результаты сопоставления с данными инструментальных наблюдений и результирующей оценкой точности;

- оценку сдвижений земной поверхности и объектов инфраструктуры по годам наблюдений;

- выводы по выявленным сдвижениям;

- рекомендации по проведению мониторинга.

6.2	Количество экземпляров, передаваемых Заказчику:

- на бумажных носителях – в 1-х экз.;

- на электронных носителях – в 1-м экз.

Документация в электронной форме предоставляется на оптическом носителе информации (компакт диск CD или DVD) в форматах *.pdf (Adobe Acrobat Document), *.doc (MS Word Document), *.dwg (AutoCAD2010).

Итоговые модели смещений земной поверхности предоставляются в формате *.csv, *.shp (ArcGIS) и/или согласованном с Заказчиком формате.

Вся документация должна быть готова к выводу на печать и читаема. Исполнитель обеспечивает взаимное соответствие между документами в электронной и бумажной формах.

Гриф материалов: Для служебного пользования

- Основные технические требования: Работы выполняются в соответствии с требованиями Правил осуществления маркшейдерской деятельности и других действующих нормативно-технических документов.

Главный маркшейдер

горного управления                                                                        С.В. Временков