Техническое задание на поставку в ЗТФ трех кондиционеров, с последующим монтажом и пуско-наладкой

- Требования к поставляемому оборудованию

  - Количество поставляемого оборудования –3 комплектов.

  - Сплит-система настенная, белого цвета, внутренний/внешний блоки.

  - Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция.

  - Рекомендуемая площадь помещения не менее 60 м2.

  - Мощность в режиме охлаждения не менее 7 кВт.

  - Мощность в режиме обогрева не менее 7,2 кВт.

  - Расход воздуха не менее 800 м3/час.

  - Уровень шума внутреннего блока не более - 30 дБ.

  - Дистанционное беспроводное управление – ДА.

  - Функции: рестарт/таймер/самодиагностика.

  - Тип хладогента - R401А.

  - Длина трассы – до 25 метров.

  - Перепад высот – не менее 10 метров.

  - Дренажная система (10 метров) – ДА

  - Класс энергоэффективности – «А»

  - Наличие «зимнего комплекта» до -40

- Сроки выполняемых работ

  - Срок поставки кондиционера в ЗТФ – 3 квартал 2025 г.

  - Кондиционеры должны быть установлены до 30 октября г.

3. Требования к монтажу системы

  - Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями технических регламентов и завода изготовителя.