ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по теме:

Выполнение работ по возведению контрольно-пропускных пунктов и периметрального ограждения на объекте Товароперевалочного комплекса в ЗТФ ПАО ГМК «Норильский Никель»

2025 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Местонахождение Объекта: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка.

  - Цель работ:

    - Возведение новых стационарных въездных/выездных контрольно-пропускных пунктов (заводского изготовления, для условий Крайнего севера) на объекте ТПК (склад №87);

    - Возведение основного ограждения периметра объекта ТПК (склад № 87);

    - Исполнение требований предписания № 07/93-Х от 25.09.2024 (п. 8).

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - Рабочая документация Заказчика:

- НН/ЗТФ-2021-1-АС;

- НН/ЗТФ-2021-2-АС;

- НН/ЗТФ-2021-3-АС;

- НН/ЗТФ-2021-5-АС (в части ограждения ТПК (склад № 87));

- НН/ЗТФ-2021-ГП (в части ограждения ТПК (склад № 87));

- НН/ЗТФ-2021-ОВ;

- НН/ЗТФ-2021-ВОР;

- НН/ЗТФ-2021-ЭС (в части рабочего и аварийного освещения; отопления и кондиционирования помещений; бытовых розеточных сетей; сушильных шкафов; магистральных линий от ТП до ВРУ);

- НН/ЗТФ-2021-ПОД;

- НН/ЗТФ-2021-ПОС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Подрядчику необходимо изучить рабочую документацию на предмет соответствия требованиям законодательства РФ, нормам и правилам, и технологическим регламентам РФ (СНиП, ГОСТ, ВСН, СП), а также на предмет актуальности (наличия на рынке) примененных в рабочей документации материалов.

Подавая заявку на участие в закупке, с учетом требований Приглашения, участник подтверждает полноту и достаточность рабочей документации, в случае выбора участника в качестве победителя закупочной процедуры и заключения с ним договора, он не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации и / или документации в обоснование нарушения им сроков выполнения работ и/или увеличения стоимости работ.

  - Основные технические решения и материалы, примененные в рабочей документации Заказчика, могут быть изменены при отсутствии в продаже указанных в спецификации материалов, при выявлении недостатков/технических ошибок при проектировании или с целью оптимизации стоимости и сроков работ.

В соответствии с порядком, установленным в ПАО «ГМК «Норильский никель», материалам присваиваются коды из единого номенклатурного справочника ПАО «ГМК «Норильский никель» (коды ЕНС), а их закупочная (рыночная) стоимость согласовывается с профильным Департаментом ПАО «ГМК «Норильский никель».

  - Перед началом работ по монтажу контрольно-пропускных пунктов и периметрального ограждения выполнить инженерно-геологические изыскания в объеме необходимом для проверки актуальности оснований под монтируемые сооружения (КПП, ограждение). Задание и программу инженерно-геологических изысканий согласовать с Заказчиком. Отчёт по результатам проведенных инженерно-геологических изысканий предоставить Заказчику.

  - При возникновении необходимости корректировок/актуализации рабочей документации, при условии письменного указания Заказчика, ее оформление необходимо осуществлять в соответствии с требованиями законодательства РФ.

  - Организация размещения персонала, а также доставка персонала на объект строительства от производственных баз и мест временного и постоянного проживания осуществляется силами Подрядчика, затраты должны быть предусмотрены в составе технико-коммерческого предложения.

  - Исполнительная документация для подтверждения выполненных работ предоставляется каждый отчетный период. По завершению работ Заказчику передается полный согласованный комплект исполнительной документации в соответствии с нормативными действующими требованиями.

  - Стоимость работ должна быть сформирована в соответствии с Приложением № 1.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - При рассмотрение рабочей документации и расчете коммерческого предложения учесть следующие корректировки:

- «НН/ЗТФ-2021-ПОС» ПЗ л. 19: Опоры для крепления панелей ограждения приняты из квадратной трубы 80х80х4 мм, длиной 5,60 м, оцинкованы, покрыты порошковым полимером, устанавливаются в сверленый котлован диаметром 0,20 м с засыпкой пазух бетоном. Опоры заграждения устанавливаются с шагом 3025 мм. Ограждение оснащается распашными и откатными металлическими воротами. Опоры для устройства распашных ворот выполняются из профильной металлической трубы. Трубы устанавливаются в сверленый котлован с засыпкой пазух бетоном. Откатные ворота устанавливаются на ж. б. фундамент. Под фундамент выполняется щебеночная подготовка из уплотненного щебня фракции 20-40 мм. – применить ко всем перечисленным опорам способ монтажа в виде замоноличивание бетоном в скважины;

- панели, столбы и ворота ограждений должны быть покрыты горячим цинком и порошковым полимером;

- «НН/ЗТФ-2021-5-АС» опоры ворот и ограждения устанавливаются на сваи, полости которых заполняются сухой цементно-песчаной смесью марки М100 – применить ко всем перечисленным опорам способ монтажа в виде замоноличивание бетоном в скважины;

- длина ограждения 3162 м. (количество свай, стоек и панелей необходимо учитывать в соответствии с длинной ограждения). Дополнительно необходимо учесть изменение высоты ограждения, в соответствии с ГОСТ Р 57278-2016 (не менее 3,5 м с учетом дополнительного верхнего ограждения). Дополнительно предусмотреть нижнее ограждение путем заглубления в грунт на 300 мм. сварной панели;

- в рамках настоящего задания необходимо возвести КПП в количестве 3 шт.;

- в поставку Подрядчика входят все материально-технические ресурсы в соответствии с заданием;

- «НН/ЗТФ-2021-ГП» потребность в щебне составляет: фр. 40-70 – 47 676 м3, фр. 10-20 – 4,29 м3;

- «НН/ЗТФ-2021-ПОС» ПЗ л. 7 – Аренда площадки складирования материалов и оборудования (строительного городка) – площадка предоставляется Заказчиком на безвозмездной основе;

- режим работы склада: график работ возможен в любом варианте, в зависимости от ресурсных возможностей Подрядчика и вида производимых работ;

- требования для получения пропуска на объект для производства работ: для получения пропуска необходимо заполнить бланк заявки, размещённый на сайте Заказчика. Оформление пропуска занимает до 2 рабочих дней;

- На пути расположения ограждения действующие эстакады отсутствуют. Вырубка деревьев и корчевка пней не требуется.