Техническое задание №27 ДЭБ от 16.06.2025

«Разработка проектной документации»

Мурманская область, г. Мончегорск

1 Наименование работ/услуг: Разработка проектной документации для объекта «Консервация полигона захоронения промышленных отходов 1-я очередь» (далее-ПЗПО).

2 Адрес (место) проведения работ/услуг: КГМК, площадка Мончегорск.

3 Сроки выполнения работ/услуг: с даты заключения договора до 31.12.2025.

4 Состав работ/услуг: Консервация объекта размещения отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, Федеральный Закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", ст.12. Земельный кодекс от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800.

5 Обеспечение МТР: не требуется

6 Документация и условия: Проектная документация

С 02.02.2009 размещение промышленных отходов АО «Кольская ГМК» пл. Мончегорск осуществлялось на Полигон захоронения промышленных отходов (далее – ПЗПО).

Расчетная вместимость участка складирования отходов 1-ой очереди составляет 150 тыс. м куб.

В настоящее время вместимость 1-й очереди участка складирования отходов (150 тыс.м куб.)  исчерпана, эксплуатация прекращена.

Высота отвала ТПО 1-й очереди по результатам замера 2022г. составляет 12 м при отметке верха – 168,5м.

Присвоение Глобальных идентификаторов (кодов ЕНС) материалам и оборудованию в АСУ НСИ, в т.ч. на комплекты ЗИП для оборудования, в случае их наличия, Проектировщиком должны формироваться отдельные спецификации (предварительно согласованные с Заказчиком) с присвоением Глобальных идентификаторов (кодов ЕНС) в АСУ НСИ.

разработать комплекс природоохранных мероприятий, позволяющий привести к улучшению экологической обстановки в районе расположения ПЗПО. Для контроля за газовыми проявлениями в теле отвала ПЗПО предусмотреть наблюдательные скважины. В составе проекта разработать систему контроля и регулярных наблюдений для определения воздействия территории ПЗПО после консервации на окружающую среду и прогнозирования изменений в будущем. Разработка проектной документации в объеме, необходимом для прохождения государственной экологической экспертизы. Подготовка и проведение необходимых процедур, передача документации на экспертизу осуществляется Исполнителем от имени Заказчика. Доработка документации по замечаниям органа, осуществляющего экспертизу, осуществляется за счет Исполнителя. Создание ограждений, строительство наблюдательных скважин.

6.1 Наличие тех. Документации: отсутствует.

6.2 Условия работ/услуг:

Этапы выполнения работ:

- проведение инженерных изысканий;

- разработка и согласование проектной документации.

Результатом должен быть проект, согласованный с исполнительным органом государственной власти и органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков.

6.3 Точки подключения: не требуется.

7 Квалификационные требования: В соответствии с квалификационными требованиями Приложение к Приглашению.

8 Особые требования/условия:

Вид и объём изысканий определяет Исполнитель. При необходимости Исполнитель оформляет задание на проведение инженерных изысканий, проведение изысканий обязательство Заказчика.

9. Предложение от участников торгов должно содержать: Общую стоимость работ, включая затраты на СМР, МТР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.

Приложение: 1.	Задание на проектирование № ДЭБ от 16.06.25;

2. Квалификационные требования.

Согласовано