Приложение 1

к приказу от 24.05.2022 № ТТК/158-п

Перечень

Кардинальных правил безопасности, за нарушение которых

работники АО «Таймырская топливная компания»

могут быть уволены с предприятия

- Работникам запрещается работать на высоте без использования страховочной привязи.

Работами на высоте считаются работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более.

Нарушением настоящего правила является неприменение работниками страховочной привязи, страховочных канатов и других средств индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте.

Страховочная привязь – это компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать соединительные стропы, пряжки и другие элементы, закрепленные соответствующим образом для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него (ГОСТ Р EH 361-2008).

Применение страховочной привязи – работник в страховочной привязи соединен с неподвижной конструкцией предохранительным стропом.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники Общества, непосредственно выполняющие работы на высоте.

- Работникам запрещается выполнять погрузочно-разгрузочные работы, работы по перемещению груза при нахождении людей в опасной близости.

Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

- подъем и опускание грузов в автомашину, полувагон и других транспортных средств при нахождении людей в кузове или кабине;

- перемещение груза краном, оснащенным магнитом, при нахождении в пределах перемещения груза людей;

- подъем, опускание, перемещение груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, ж/д вагона, станка или другого оборудования, при нахождении людей между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием;

- перемещение краном людей или груза с находящимися на нем людьми;

включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле и т.п.).;

- посадка людей в тару, поднятую краном;

- подъем и опускание стрелы крана без груза при нахождении под ней людей;

- нахождение людей под грузом и в опасной зоне его перемещения.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются специалисты, ответственные за безопасное производство работ кранами, машинисты кранов (крановщики), стропальщики.

- Работникам запрещается производить ремонт и обслуживание действующего оборудования без его отключения от коммуникаций, установки блокировки источников энергии.

Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

- уборка материала вручную из-под головных, хвостовых и отклоняющих барабанов конвейеров и другого оборудования;

- выполнение ремонтных работ, работ по обслуживанию при работающем оборудовании без отключения от источников энергии и установленной блокировки/изоляции источника энергии;

- нахождение рядом с работающим оборудованием со снятым/неисправным или частично отсутствующим ограждением;

- снятие ограждений (защитных кожухов) с оборудования находящегося в работе;

- пуск в работу оборудования со снятым или неисправным ограждением.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники Компании.

- Работникам запрещается проведение работ в электроустановках и на электрооборудовании, находящихся под напряжением.

Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

- проведение работ без необходимых отключений и принятия мер, препятствующих подаче напряжения на место работы.

- проведение работ без соблюдения мер, обеспечивающих безопасность работ без снятия напряжения и работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники, занятые техническим обслуживанием электроустановок и электрооборудования, проводящие оперативные переключения, организующие и выполняющих в электроустановках строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

- Запрещается перевозка и проезд людей на транспортных средствах, не предназначенных для этих целей.

Нарушением настоящего правила является совершение следующих действий:

- перевозка транспортными средствами людей вне специально предусмотренных и оборудованных для этих целей ТС;

- начинать движение транспортного средства, не убедившись в отсутствии работников в зоне действия ТС;

- находится в горной выработке без обозначения себя водителю транспортного средства;

- использовать транспортное средство, не предусмотренное для перевозки людей в качестве средства передвижения работников.

Лицами, ответственными за соблюдение настоящего правила, являются работники Общества.

Начальник отдела

промышленной безопасности

и охраны труда                                                                           В.А. Болдырев