Приложение № 2 к заявке о проведении закупочной процедуры по закупке

от _____________№ ______________

Техническое задание № 368_ ОА_ ТУ по лоту

«Оказание транспортных услуг по отсыпке автодороги на дамбе хвостохранилища ОФ пл. Заполярный.»

- Наименование:

Отсыпка автомобильной дороги (погрузка, перевозка, планирование скальной породы) для организации проезда к   территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК» (г. Заполярный Мурманской обл.)

- Адрес предоставления работ/услуг:

Мурманская обл., г. Заполярный, промплощадка АО «Кольская ГМК», дамба хвостохранилища ОФ.

- Срок предоставления работ/услуг:

С даты заключения договора (не ранее 01.06.2025) по 31.08.2025 год.

- Назначение:

Погрузка экскаватором скальной породы в грузовой автотранспорт – самосвал, перевозка скальной породы по маршрутам на территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК», планирование скальной породы бульдозером (или экскаватором):

4.1. погрузку скального грунта осуществлять гусеничным экскаватором,

4.2. транспортировку скального грунта осуществлять самосвалами по маршруту: отвалы рудника «Северный»- автодорога дамбы ОФ, расстояние перевозки в одну сторону-10 км;

4.3. планировку скального грунта производить гусеничным бульдозером (или экскаватором), с последующей укаткой грунтовым катком (послойно каждые 15 см по толщине).

5. Ориентировочный объем оказываемых работ/услуг:

- 000 м3 скальной породы

6.	Требование к продукции (необходимые характеристики техники/оборудования/работ/услуг:

6.1.	Экскаватор на гусеничном ходу, марки Caterpillar 320 или аналог*, в количестве 2 ед. списочно;

6.2. Грузовой автотранспорт – самосвал, колесная формула 6х4 или 8х4, марки Volvo FX Truck, Sitrak C7H или аналог*, в количестве 7 ед. списочно;

6.3. Бульдозер гусеничный, марки Caterpillar D6R или аналог*, в количестве 2 ед. списочно, или экскаватор на гусеничном ходу, марки Caterpillar 320 или аналог*, в количестве 2 ед. списочно;

6.4. Каток дорожный комбинированный вибрационный ZDM-13-VC или аналог*, в количестве 1 ед. списочно;

* в случае предоставления аналогов российского/белорусского производства, возраст техники не должен превышать 5 лет.

- График производства работ/услуг:

Режим работы с учетом выходных и праздничных дней:

- смена в 08.00, окончание в 20.00, перерыв для отдыха и питания 1 час, фактическая продолжительность смены 11 часов.

- смена в 20.00, окончание в 08.00, перерыв для отдыха и питания 1 час, фактическая продолжительность смены 11 часов.

Оказание услуги происходит по предварительным ежесуточным заявкам.

8. Предложение от участников торгов должно содержать:

Стоимость услуги определяется из расчета за один метр кубический в руб. без НДС (с учетом перевозки, погрузки скального грунта, планирования скального грунта, расходов на заправку ГСМ, обеспечение ремонтов транспортных средств; работу экипажа транспортных средств и прочих накладных расходов);

Оплата работ производится по фактически уложенному и уплотнённому до заданных геометрических параметров объёму грунта;

Подтверждение выполненных работ осуществляется Заказчиком, с предоставлением справки маркшейдерского (геодезического) замера;

Стоимость за единицу услуги на весь период действия договора не корректируется;

Авансирование услуг не предусмотрено;

- Особые требования/условия:

Подвижной состав должен соответствовать требованиям правил ФЗ № 259-ФЗ от 08.11.2007 (в ред. от 19.10.2023) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и других нормативных документов в части организации перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии разрешительной документации, вся ответственность возлагается на подрядную организацию.

Начальник ТУ ПрД					     	               С.В. Иванов

Согласовано:

Начальник ОХХ                                                                      Е.Н. Дивисенко