|  |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | У Р А Л Э Н Е Р Г О Т Е Л |  |
|  | РЕНОВАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ |  |  |  |  |
|  | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
|  | 23-041-УТРЛ-7-РД.ВОР |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |

Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР |  | Наименование вида работ |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации |  |  |  | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОПУ-1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж преобразователя измерительного Е849СР2 с панели |  |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |  | вес единицы 0,9 кг, размер 120х120х80 мм (ШхГхВ), передача Заказчику |  |
|  |  |  | Демонтаж преобразователя измерительного Е855С с панели |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  | вес единицы 0,5 кг, размер 70х77х80 мм (ШхГхВ), передача Заказчику |  |
|  |  |  | Демонтаж панели из помещения (панели 84, 85) |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 2 |  |  | вес единицы 130 кг, размер 800х600х2000 мм (ШхГхВ), передача Заказчику |  |
|  |  |  | Демонтаж шкафа ТМ из помещения |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 2 |  |  | вес единицы 150 кг, размер 600х600х2000 мм (ШхГхВ), передача Заказчику |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж шкафа связи (маршрутизатор QSR-3920 – 2 шт., маршрутизатор QSR-2920-14-AC-AC – 2 шт., коммутатор QSW-4700-28TХ-POE – 2 шт,) на пол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 1 |  |  |  | вес единицы 190 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж шкафа ССПИ (станционный контроллер ARIS-4810 – 2 шт., устройство синхронизации времени ИСС-1.5 – 2 шт., коммутатор QSW-3310-12T-I-POE-DC – 2 шт., коммутатор QSW-6300-32F – 1 шт., преобразователь температуры ЭНМВ-1W – 1 шт., ИБП Парус электро СИПБ2КД.10-11 с комплектом АКБ – 1 шт., модульная инверторная система – 1 шт.) на пол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 2 |  |  |  | вес единицы 430 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж шкафа ПДС ССПИ №1 (многофункциональный контроллер ARIS 1110 – 1 шт., крейт расширения ARIS 1110E – 2 шт., коммутатор QSW-3310-12T-I-POE-DC – 4 шт.) на пол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 3 |  |  |  | вес единицы 210 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж шкафа ПДС ССПИ №2 (многофункциональный контроллер ARIS 1110 – 1 шт., крейт расширения ARIS 1110E – 2 шт., коммутатор QSW-3310-12T-I-POE-DC – 4 шт.) на пол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 4 |  |  |  | вес единицы 210 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж шкафа ПДС ССПИ №3 (многофункциональный контроллер ARIS 1110 – 1 шт., крейт расширения ARIS 1110E – 2 шт., коммутатор QSW-3310-12T-I-POE-DC – 4 шт.) на пол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 5 |  |  |  | вес единицы 210 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж клеммного шкафа (ящик зажимов), 60 проходных клемм на основание шкафа |  |  |  |  |  | шт. |  | 29 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 4, 5, 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 6, 7, 8 |  |  |  | вес единицы 24 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-41М1 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 38 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 9 |  |  |  | вес единицы 0,55 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2FX-41М1 в ячейку |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 10 |  |  |  | вес единицы 0,55 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж ПЭВМ (системный блок, клавиатура USB, мышь USB) DEPO Neos DE5 (ДАЦН.466219.101-05.02) ДАЦН.469535.029/AR3-5300G/8Gb3200/256GB_SSD_2.5/KBu/Mu/450W/1854/CAR2PCB на стол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 11.1 |  |  |  | вес единицы 5 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж монитора 27" FH2701 на стол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 11.2 |  |  |  | вес единицы 4 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж источника бесперебойного питания Парус электро СИПБ1БА.10-11 на стол |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 11.4 |  |  |  | вес единицы 5,3 кг |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля питания 3х1,5 мм2, разъемы С13-С14, 1,8 м открыто |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 11.5 |  |  |  | вес единицы 0,18 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж пульта диспетчерского SIP-T48U на стол |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 12.1 |  |  |  | вес единицы 1,09 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж модуля расширения EXP43 на стол |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 12.2 |  |  |  | вес единицы 0,65 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж оптического кросса на 12 портов SC в панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 13 |  |  |  | вес единицы 0,15 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж оптического кросса на 8 портов SC на стену |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 14 |  |  |  | вес единицы 0,3 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж промежуточного реле, 4 перекидных контакта 6А (= 220В DC) блокируемая кнопка проверки + светодиод RP4.34.9.220.05 в розетку для реле |  |  |  |  |  | шт. |  | 117 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 1 |  |  |  | вес единицы 0,035 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж розетки для реле RP4.34 и модуля PM8, 10А S4.04 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 117 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 2 |  |  |  | вес единицы 0,062 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж металлической клипсы держателя реле RP4 S04.02 |  |  |  |  |  | шт. |  | 117 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 3 |  |  |  | вес единицы 0,01 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C16 6 кА 179658 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5 л. 1, 2, 3, 4 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 4 |  |  |  | вес единицы 0,22 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C10 6 кА 179658 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5 л. 9, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 5 |  |  |  | вес единицы 0,22 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C6 6 кА 179667 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5 л. 5, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 6 |  |  |  | вес единицы 0,22 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C2 6 кА 179659 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 40 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5 л. 6, 7, 8, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 7 |  |  |  | вес единицы 0,22 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63DC 2P C20 6 кА 500В DC 182721 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5 л. 1, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 8 |  |  |  | вес единицы 0,22 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж клеммника измерительного с 2-мя тестовыми разъемами, 6 мм.кв. (серый), WGO1 370592 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 437 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 9 |  |  |  | вес единицы 0,01 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж концевого сегмента на измерительные клеммники WGO1,-2/WGL, (серый), NPP-WGO1-2 450109 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 57 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 10 |  |  |  | вес единицы 0,005 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж перемычки для WGO1/ WGO3/ WGL1, (2 полюса), IZUK 6/2 476302 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 102 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 11 |  |  |  | вес единицы 0,005 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж упора на DIN-рейку MR35, (серый), KD4 495059 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 170 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 12 |  |  |  | вес единицы 0,01 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж маркировки клеммных групп на KD4/KD6/KD6A, (прозр.), ME 1-1 49612А на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 114 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 13 |  |  |  | вес единицы 0,003 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж клеммника с размыкателем на DIN-рейку, 4мм.кв. (серый), ASK 3A 353109 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 180 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 14 |  |  |  | вес единицы 0,01 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж концевого сегмента на клеммники ASK 3*, (серый), NPP ASK3 450059 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 52 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 15 |  |  |  | вес единицы 0,005 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж клеммника на DIN-рейку 2,5 мм.кв. (серый), AVK2,5(RP) 304120RP на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 16 |  |  |  | вес единицы 0,01 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж клеммника на DIN-рейку 2,5 мм.кв. (синий), AVK2,5(RP) 304121RP на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 17 |  |  |  | вес единицы 0,01 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж клеммника на DIN-рейку 2,5 мм.кв. (ж/з), AVK2,5 224450 на панель на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 18 |  |  |  | вес единицы 0,005 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж DIN-рейки перфорированная, длина 2000 мм 02140 на панель |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 19 |  |  |  | вес единицы 0,32 кг |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кронштейна для датчика температуры с защитным экраном от осадков, ветра и солнечной радиации TS-SRS2 на внешнюю стену |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 20 |  |  |  | вес единицы 0,48 кг |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х6 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 385 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 21 |  |  |  | вес 0,608 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х6 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 21 |  |  |  | вес 0,608 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 146 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 22 |  |  |  | вес 0,548 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 16 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 22 |  |  |  | вес 0,548 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 3422 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 23 |  |  |  | вес 0,324 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 63 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 23 |  |  |  | вес 0,324 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 152 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 23 |  |  |  | вес 0,324 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 120 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 23 |  |  |  | вес 0,324 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 1004 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 24 |  |  |  | вес 0,225 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 6 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 24 |  |  |  | вес 0,225 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 24 |  |  |  | вес 0,255 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 86 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 24 |  |  |  | вес 0,225 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 27х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 2896 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 25 |  |  |  | вес 0,849 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 27х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 84 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 25 |  |  |  | вес 0,849 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 19х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 718 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 26 |  |  |  | вес 0,51 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 19х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 24 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 26 |  |  |  | вес 0,51 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 14х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 226 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 27 |  |  |  | вес 0,491 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 14х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 27 |  |  |  | вес 0,491 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 542 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 28 |  |  |  | вес 0,31 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 24 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 28 |  |  |  | вес 0,31 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 15 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 28 |  |  |  | вес 0,31 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 88 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 28 |  |  |  | вес 0,31 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 620 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 29 |  |  |  | вес 0,206 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х1,5 в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 120 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 29 |  |  |  | вес 0,206 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х1,5 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 128 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 29 |  |  |  | вес 0,206 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 200 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 29 |  |  |  | вес 0,206 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 751 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 30 |  |  |  | вес 0,168 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х1,5 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 17 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 30 |  |  |  | вес 0,168 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 88 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 30 |  |  |  | вес 0,168 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 2718 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 31 |  |  |  | вес 0,137 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 347 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 31 |  |  |  | вес 0,137 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 1205 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 31 |  |  |  | вес 0,137 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 528 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 31 |  |  |  | вес 0,137 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 214 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 32 |  |  |  | вес 0,258 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 36 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 32 |  |  |  | вес 0,258 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 731 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 33 |  |  |  | вес 0,216 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 42 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 33 |  |  |  | вес 0,216 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 148 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 33 |  |  |  | вес 0,216 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 3784 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 34 |  |  |  | вес 0,033 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 51 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 34 |  |  |  | вес 0,033 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 188 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 34 |  |  |  | вес 0,033 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 380 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 34 |  |  |  | вес 0,033 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 белого внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 400 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 35 |  |  |  | вес 0,035 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 белого внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 1005 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 36 |  |  |  | вес 0,022 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 ж/з открыто |  |  |  |  |  | м |  | 79 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 37 |  |  |  | вес 0,022 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з открыто |  |  |  |  |  | м |  | 938 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 38 |  |  |  | вес 0,035 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 40 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 38 |  |  |  | вес 0,035 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка патч-корда волоконно-оптического, duplex, SM/ММ в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 347 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 39…43 |  |  |  | вес 0,01 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка патч-корда волоконно-оптического, duplex, SM/ММ внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 78 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 39…43 |  |  |  | вес 0,01 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка оптического кабеля ДСН-нг(А)-LS-7-1-4/16 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 38 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 44 |  |  |  | вес 0,26 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка оптического кабеля ДСН-нг(А)-LS-7-1-4/16 без защиты в металлическом лотке |  |  |  |  |  | м |  | 3 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 44 |  |  |  | вес 0,26 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка оптического кабеля ДСН-нг(А)-LS-7-1-4/16 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 10 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 44 |  |  |  | вес 0,26 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка оптического кабеля ДСН-нг(А)-LS-7-1-4/8 по металлоконструкциям |  |  |  |  |  | м |  | 584 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 45 |  |  |  | вес 0,21 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка оптического кабеля ДСН-нг(А)-LS-7-1-4/8 в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 45 |  |  |  | вес 0,21 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка оптического кабеля ДСН-нг(А)-LS-7-1-4/8 внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 20 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 45 |  |  |  | вес 0,21 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT1) в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 47 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2.5 п. 45 |  |  |  | вес 0,12 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT1) внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 3 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2.5 п. 45 |  |  |  | вес 0,12 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT2) в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 47 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2.5 п. 45 |  |  |  | вес 0,12 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT2) внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 3 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2.5 п. 45 |  |  |  | вес 0,12 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с TY) в трубе, гофротрубе, металлорукаве |  |  |  |  |  | м |  | 47 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2.5 п. 50 |  |  |  | вес 0,11 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с TY) внутри шкафа, панели или ячейки |  |  |  |  |  | м |  | 3 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2.5 п. 50 |  |  |  | вес 0,11 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х6 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 27х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 19х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 14х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 1056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обжимка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH в разъем RJ45 |  |  |  |  |  | шт. |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение разъема RJ45 к оборудованию |  |  |  |  |  | шт. |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 белого под винт |  |  | шт. |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 белого под винт |  |  | шт. |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 ж/з под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з под винт |  |  |  |  |  | шт. |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з под пружину постоянного давления ППД |  |  |  |  |  | шт. |  | 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разварка оптических волокон в кросс |  |  |  |  |  | шт. |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение оптического разъема к оборудованию |  |  |  |  |  | шт. |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение кабеля комплектного (в комплекте с SRVT1) к оборудованию |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение кабеля комплектного (в комплекте с SRVT2) к оборудованию |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение кабеля комплектного (в комплекте с TY) к оборудованию |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж металлорукава с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 25 |  |  | м |  |  | 205 |  |  | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 46 |  |  |  | вес 0,29 кг/м |  |  |
|  |  |  | Монтаж трубы гофрированной ПНД с протяжкой 25 мм, черной на стену |  |  |  |  |  | м |  | 902 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 47 |  |  |  | вес 0,065 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабельного зажима с контргайкой PG 36 |  |  |  |  |  | шт. |  | 196 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 47 |  |  |  | вес 0,065 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж (сварка) уголка 40х40х3 ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  |  | м |  | 45,82 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.4, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 50 |  |  |  | L=8*0,04*2*2=1,28 м (для 1-го основания шкафа) L=1,28*29=45,82 м (для 29-ти оснований шкафов) |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж (резка) уголка 40х40х3 ГОСТ 8509-93 |  |  |  |  |  | м |  | 27,84 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.4, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 50 |  |  |  | L=0,04*2*12=0,96 м (для 1-го основания шкафа) L=0,96*29=27,84 м (для 29-ти оснований шкафов) |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж (сварка) катанки 6,5 мм ГОСТ 30136-94 |  |  |  |  |  | м |  | 4,06 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 51 |  |  |  | L=0,07*2=0,14 м (для 1-го основания шкафа) L=0,14*29=4,06 м (для 29-ти оснований шкафов) |  |  |  |
|  |  |  | Покраска металлоконструкций грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1 на один слой |  |  |  |  |  | м2 |  | 26,91 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.4, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 53 |  |  |  | V=0,04*1*4*5,8=0,928 м2 (для 1-го основания шкафа) V=0,928*29=26,912 м2 (для 29-ти оснований шкафов) |  |  |  |
|  |  |  | Заделка отверстий негорючей мастикой МГКП |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,65 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 60 |  |  |  | V=0,09*0,09*0,095=0,00077 м³ (для 1-го отверстия) V=0,0077*84=0,65 м³ (для 84-х отверстий) |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж проволочного лотка 80х300, FC8030L2 на консоли |  |  |  |  |  | м |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 77 |  |  |  | вес 2,2 кг/м |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж консолей ML для горизонтальной прокладки лотка, FC34108 к стене |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 | 23-041-УТРЛ-7-РД.С7.2 л. 3, 23-041-УТРЛ-7-РД.В5.2 п. 78 |  |  |  | вес единицы 0,46 кг |  |  |  |
| Электрические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка характеристик промежуточного реле, 4 перекидных контакта 6А (= 220В DC) блокируемая кнопка проверки + светодиод RP4.34.9.220.05 |  |  |  |  |  | шт. |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка характеристик двухполюсного автоматического выключателя |  |  |  |  |  | шт. |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х6 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 27х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 19х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 14х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение полного сопротивления цепи «фаза – ноль» |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка переходного сопротивления заземления |  |  |  |  |  | шт. |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снятие и анализ векторных диаграмм |  |  |  |  |  | шт. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-41М1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 38 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2FX-41М1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка ПЭВМ (системный блок, клавиатура USB, мышь USB) DEPO Neos DE5 (ДАЦН.466219.101-05.02) ДАЦН.469535.029/AR3-5300G/8Gb3200/256GB_SSD_2.5/KBu/Mu/450W/1854/CAR2PCB |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка монитора 27" FH2701 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка источника бесперебойного питания Парус электро СИПБ1БА.10-11 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 11.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка пульта диспетчерского SIP-T48U |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4.2 п. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка системы телемеханики на ПС 110 кВ Надежда (объем телепараметров) |  |  |  |  |  | шт. |  | 2724 | 23-041-УТРЛ-7-ТП.В1, 23-041-УТРЛ-7-ТП.В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка основных сетевых каналов связи Ethernet |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  | 128 кбит/с |  |  |  |
|  |  |  | Настройка основных сетевых каналов связи Ethernet |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | 14 Мбит/с |  |
|  |  |  | Комната связи. Шкаф связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка маршрутизатора QSR-2920-14-AC-AC |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка маршрутизатора QSR-3920 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка коммутатора доступа QSW-4700-28TX-POE |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОПУ-1. Шкаф ССПИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка коммутатора QSW-3310-12T-I-POE-DC |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка коммутатора QSW-6300-32F |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка электронно-механического АВР ATS-1204/16 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-10-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка устройства синхронизации времени ИСС-1.5 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка станционного контроллера ARIS-4810 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка преобразователя температуры ЭНМВ-1W-0/2-220-A2 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка источника бесперебойного питания Парус электро СИПБ2КД.10-11 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка модульной инверторной системы |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОПУ-1. Шкаф ПДС ССПИ №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка коммутатора QSW-3310-12T-I-POE-DC |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка контроллера многофункционального ARIS 1110/A21.1-B1.1-C1.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-B1.1-A21.1/Р500 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка крейта расширения многофункционального ARIS 1110E/A4.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-A4.1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОПУ-1. Шкаф ПДС ССПИ №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка коммутатора QSW-3310-12T-I-POE-DC |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка контроллера многофункционального ARIS 1110/A21.1-B1.1-C1.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-B1.1-A21.1/Р500 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка крейта расширения многофункционального ARIS 1110E/A4.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-A4.1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОПУ-1. Шкаф ПДС ССПИ №3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка коммутатора QSW-3310-12T-I-POE-DC |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка контроллера многофункционального ARIS 1110/A21.1-B1.1-C1.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-B1.1-A21.1/Р500 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Настройка крейта расширения многофункционального ARIS 1110E/A4.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-A4.1 |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ5 |  |  |  |  |  |  |  |