|  |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | У Р А Л Э Н Е Р Г О Т Е Л |  |
|  | РЕНОВАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ |  |  |  |  |
|  | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
|  | 23-041-УТРЛ-3-РД.ВОР |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |

Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРП-2: |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж панели из помещения (панели 34Р, 35Р) | шт. | 2 |  | вес единицы 70 кг, размер 800х500х2000 мм (ШхГхВ), передача Заказчику |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее: |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж шкафа связи (маршрутизатор QSR-3920 – 2 шт., маршрутизатор QSR-2920-14-AC-AC – 2 шт., коммутатор QSW-4700-28TХ-POE – 2 шт.) на пол | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 1 | вес единицы 190 кг |
|  |  | Монтаж шкафа ССПИ (станционный контроллер ARIS-4810 – 2 шт., устройство синхронизации времени ИСС-1.5 – 2 шт., коммутатор QSW-3310-12T-I-POE-DC – 2 шт., коммутатор QSW-6300-32F – 1 шт., преобразователь температуры ЭНМВ-1W – 1 шт., ИБП СИПБ2КД.10-11 с комплектом АКБ – 1 шт., модульная инверторная система – 1 шт.) на пол | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 2 | вес единицы 430 кг |
|  |  | Монтаж шкафа ПДС ССПИ №1 (многофункциональный контроллер ARIS 1110 – 1 шт., крейт расширения ARIS 1110E – 1 шт., коммутатор QSW-3310-12T-I-POE-DC – 6 шт.) на пол | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 3 | вес единицы 210 кг |
|  |  | Монтаж клеммного шкафа (ящик зажимов), 60 проходных клемм на основание шкафа | шт. | 11 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 4 | вес единицы 24 кг |
|  |  | Монтаж многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-41М1 на панель | шт. | 22 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 5 | вес единицы 0,55 кг |
|  |  | Монтаж ПЭВМ (системный блок, клавиатура USB, мышь USB) DEPO Neos DE5 (ДАЦН.466219.101-05.02) ДАЦН.469535.029/AR3-5300G/8Gb3200/256GB_SSD_2.5/KBu/Mu/450W/1854/CAR2PCB на стол | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 6.1 | вес единицы 5 кг |
|  |  | Монтаж монитора 27" FH2701 на стол | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 6.2 | вес единицы 4 кг |
|  |  | Монтаж источника бесперебойного питания Парус электро СИПБ1БА.10-11 на стол | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 6.4 | вес единицы 5,3 кг |
|  |  | Прокладка кабеля питания 3х1,5 мм2, разъемы С13-С14, 1,8 м открыто | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 6.5 | вес единицы 0,18 кг |
|  |  | Монтаж пульта диспетчерского SIP-T48U на стол | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 7.1 | вес единицы 1,09 кг |
|  |  | Монтаж модуля расширения EXP43 на стол | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 7.2 | вес единицы 0,65 кг |
|  |  | Монтаж промежуточного реле, 4 перекидных контакта 6А (= 220В DC) блокируемая кнопка проверки + светодиод RP4.34.9.220.05 в розетку для реле | шт. | 8 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 1 | вес единицы 0,035 кг |
|  |  | Монтаж розетки для реле RP4.34 и модуля PM8, 10А S4.04 на панель | шт. | 8 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 2 | вес единицы 0,062 кг |
|  |  | Монтаж металлической клипсы держателя реле RP4 S04.02 | шт. | 8 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 3 | вес единицы 0,01 кг |
|  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C25 6 кА 179661 на панель | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 4 | вес единицы 0,22 кг |
|  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C16 6 кА 179658 на панель | шт. | 3 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 5 | вес единицы 0,22 кг |
|  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C6 6 кА 179667 на панель | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 6 | вес единицы 0,22 кг |
|  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63 2P C2 6 кА 179659 на панель | шт. | 22 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 7 | вес единицы 0,22 кг |
|  |  | Монтаж автоматического выключателя NB1-63DC 2P C20 6 кА 500В DC 182721 на панель | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 8 | вес единицы 0,22 кг |
|  |  | Монтаж клеммника измерительного с 2-мя тестовыми разъемами, 6 мм.кв. (серый), WGO1 370592 на панель | шт. | 300 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 9 | вес единицы 0,01 кг |
|  |  | Монтаж концевого сегмента на измерительные клеммники WGO1,-2/WGL, (серый), NPP-WGO1-2 450109 на панель | шт. | 31 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 10 | вес единицы 0,005 кг |
|  |  | Монтаж перемычки для WGO1/ WGO3/ WGL1, (2 полюса), IZUK 6/2 476302 на панель | шт. | 69 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 11 | вес единицы 0,005 кг |
|  |  | Монтаж упора на DIN-рейку MR35, (серый), KD4 495059 на панель | шт. | 73 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 12 | вес единицы 0,01 кг |
|  |  | Монтаж маркировки клеммных групп на KD4/KD6/KD6A, (прозр.), ME 1-1 49612А на панель | шт. | 44 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 13 | вес единицы 0,003 кг |
|  |  | Монтаж клеммника с размыкателем на DIN-рейку, 4мм.кв. (серый), ASK 3A 353109 на панель | шт. | 22 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 14 | вес единицы 0,01 кг |
|  |  | Монтаж концевого сегмента на клеммники ASK 3*, (серый), NPP ASK3 450059 на панель | шт. | 8 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 15 | вес единицы 0,005 кг |
|  |  | Монтаж клеммника на DIN-рейку 2,5 мм.кв. (серый), AVK2,5(RP) 304120RP на панель | шт. | 10 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 16 | вес единицы 0,01 кг |
|  |  | Монтаж клеммника на DIN-рейку 2,5 мм.кв. (синий), AVK2,5(RP) 304121RP на панель | шт. | 10 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 17 | вес единицы 0,01 кг |
|  |  | Монтаж концевого сегмента на клеммники AVK(2,5-10)-AVK RD (2,5-4), (серый), NPP 2,5-10 444120 на панель | шт. | 5 | 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ.5, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 18 | вес единицы 0,005 кг |
|  |  | Монтаж DIN-рейки перфорированная, длина 2000 мм 02140 на панель | шт. | 20 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 19 | вес единицы 0,32 кг |
|  |  | Монтаж кронштейна для установки DIN-рейки под углом din-k-1 на панель | шт. | 6 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 20 | вес единицы 0,32 кг |
|  |  | Монтаж кронштейна для датчика температуры с защитным экраном от осадков, ветра и солнечной радиации TS-SRS2 на внешнюю стену | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 21 | вес единицы 0,48 кг |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 по металлоконструкциям | м | 2400 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 19 | вес 0,225 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 45 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 19 | вес 0,225 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 по металлоконструкциям | м | 3516 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 20 | вес 0,477 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 55 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 20 | вес 0,284 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 по металлоконструкциям | м | 1440 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 21 | вес 0,137 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 в трубе, гофротрубе, металлорукаве | м | 528 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 21 | вес 0,137 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 260 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 21 | вес 0,137 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 по металлоконструкциям | м | 720 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 22 | вес 0,333 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 10 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 22 | вес 0,333 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 по металлоконструкциям | м | 1680 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2 | вес 0,413 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 35 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2 | вес 0,413 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х6 по металлоконструкциям | м | 131 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 23 | вес 0,431 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х6 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 6 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 23 | вес 0,431 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 по металлоконструкциям | м | 131 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 24 | вес 0,346 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 6 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 24 | вес 0,346 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 по металлоконструкциям | м | 441 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 25 | вес 0,258 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 24 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 25 | вес 0,258 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по металлоконструкциям | м | 815 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 26 | вес 0,216 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 внутри шкафа, панели или ячейки | м | 108 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 26 | вес 0,216 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH по металлоконструкциям | м | 1704 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 27 | вес 0,033 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH внутри шкафа, панели или ячейки | м | 342 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 27 | вес 0,033 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 белого внутри шкафа, панели или ячейки | м | 10 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 28 | вес 0,051 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 синего внутри шкафа, панели или ячейки | м | 10 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 29 | вес 0,051 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 ж/з открыто | м | 9 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 30 | вес 0,051 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 ж/з по металлоконструкциям | м | 72 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 30 | вес 0,051 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 ж/з внутри шкафа, панели или ячейки | м | 8 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 30 | вес 0,051 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з открыто | м | 446 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 31 | вес 0,035 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з внутри шкафа, панели или ячейки | м | 56 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 31 | вес 0,035 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 белого внутри шкафа, панели или ячейки | м | 500 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 32 | вес 0,035 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 белого внутри шкафа, панели или ячейки | м | 750 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 33, 34 | вес 0,022 кг/м |
|  |  | Прокладка провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 синего внутри шкафа, панели или ячейки | м | 100 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 35 | вес 0,022 кг/м |
|  |  | Прокладка патч-корда волоконно-оптического, duplex, SM, LC/UPC-SC/UPC в трубе, гофротрубе, металлорукаве | м | 6 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 37 | вес 0,01 кг/м |
|  |  | Прокладка патч-корда волоконно-оптического, duplex, SM, LC/UPC-SC/UPC внутри шкафа, панели или ячейки | м | 8 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 37 | вес 0,01 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT1) в трубе, гофротрубе, металлорукаве | м | 54 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2.5 | вес 0,12 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT1) внутри шкафа, панели или ячейки | м | 5 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2.5 | вес 0,12 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT2) в трубе, гофротрубе, металлорукаве | м | 54 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2.5 | вес 0,12 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с SRVT2) внутри шкафа, панели или ячейки | м | 5 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2.5 | вес 0,12 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с TY) в трубе, гофротрубе, металлорукаве | м | 46 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2.5 | вес 0,11 кг/м |
|  |  | Прокладка кабеля комплектного (в комплекте с TY) внутри шкафа, панели или ячейки | м | 4 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.2, 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2.5 | вес 0,11 кг/м |
|  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 под винт | шт. | 90 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 под винт | шт. | 220 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 под винт | шт. | 416 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 под винт | шт. | 20 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 под винт | шт. | 98 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х6 под винт | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 под винт | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 под винт | шт. | 24 |  |  |
|  |  | Подключение жил кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 под винт | шт. | 108 |  |  |
|  |  | Обжимка кабеля витая пара, категория 5e, 4 пары, экранированного, многожильного, внутреннего, LSZH в разъем RJ45 | шт. | 114 |  |  |
|  |  | Подключение разъема RJ45 к оборудованию | шт. | 114 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 белого под винт | шт. | 10 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 синего под винт | шт. | 10 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х4 ж/з под винт | шт. | 28 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з под винт | шт. | 200 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 белого под винт | шт. | 426 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 белого под винт | шт. | 686 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 синего под винт | шт. | 100 |  |  |
|  |  | Подключение провода монтажного ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 ж/з под пружину постоянного давления ППД | шт. | 285 |  |  |
|  |  | Подключение оптического разъема к оборудованию | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Подключение кабеля комплектного (в комплекте с SRVT1) к оборудованию | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Подключение кабеля комплектного (в комплекте с SRVT2) к оборудованию | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Подключение кабеля комплектного (в комплекте с TY) к оборудованию | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж трубы стальной ВГП Ду 40х3,5 (Дн 48,0) ГОСТ 3262-75 | м | 400 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 38 | вес 3,84 кг/м |
|  |  | Монтаж металлорукава с протяжкой РЗ-ЦПнг-LS 25 | м | 165 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 39 | вес 0,29 кг/м |
|  |  | Монтаж муфты вводной для металлорукава на привод | шт. | 130 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.3, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 41 | вес единицы 0,1 кг |
|  |  | Монтаж (сварка) уголка 40х40х3 ГОСТ 8509-93 | м | 14,08 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.4, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 41 | L=8*0,04*2*2=1,28 м (для 1-го основания шкафа) L=1,28*11=14,08 м (для 11-ти оснований шкафов) |
|  |  | Монтаж (резка) уголка 40х40х3 ГОСТ 8509-93 | м | 10,56 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.4, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 41 | L=0,04*2*12=0,96 м (для 1-го основания шкафа) L=0,96*11=10,56 м (для 11-ти оснований шкафов) |
|  |  | Монтаж (сварка) катанки 6,5 мм ГОСТ 30136-94 | м | 1,54 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 | L=0,07*2=0,14 м (для 1-го основания шкафа) L=0,14*11=1,54 м (для 11-ти оснований шкафов) |
|  |  | Покраска металлоконструкций грунт-эмалью по ржавчине 3 в 1 на один слой | м2 | 10,208 | 23-041-УТРЛ-3-РД.С7.4, 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 49 | V=0,04*1*4*5,8=0,928 м2 (для 1-го основания шкафа) V=0,928*11=10,208 м2 (для 11-ти оснований шкафов) |
|  |  | Заделка отверстий негорючей мастикой МГКП | м3 | 0,03 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В5.2 п. 56 | V=0,09*0,09*0,095=0,00077 м³ (для 1-го отверстия) V=0,0077*39=0,03 м³ (для 39-ти отверстий) |
| Электрические испытания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка характеристик промежуточного реле, 4 перекидных контакта 6А (= 220В DC) блокируемая кнопка проверки + светодиод RP4.34.9.220.05 | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Проверка характеристик двухполюсного автоматического выключателя | шт. | 28 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х2,5 | шт. | 9 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | шт. | 11 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | шт. | 52 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 5х4 | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля контрольного КВВГнг(А)-LS 7х4 | шт. | 7 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х6 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х4 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции кабеля силового ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | шт. | 18 |  |  |
|  |  | Измерение полного сопротивления цепи «фаза – ноль» | шт. | 11 |  |  |
|  |  | Проверка переходного сопротивления заземления | шт. | 14 |  |  |
|  |  | Снятие и анализ векторных диаграмм | шт. | 22 |  |  |
| Настройка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее: |  |  |  |  |
|  |  | Настройка многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-41 | шт. | 22 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 5 |  |
|  |  | Настройка ПЭВМ (системный блок, клавиатура USB, мышь USB) DEPO Neos DE5 (ДАЦН.466219.101-05.02) ДАЦН.469535.029/AR3-5300G/8Gb3200/256GB_SSD_2.5/KBu/Mu/450W/1854/CAR2PCB | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 6.1 |  |
|  |  | Настройка монитора 27" FH2701 | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 6.2 |  |
|  |  | Настройка источника бесперебойного питания Парус электро СИПБ1БА.10-11 | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 6.4 |  |
|  |  | Настройка пульта диспетчерского SIP-T48U | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4.2 п. 7 |  |
|  |  | Настройка системы телемеханики (объем телепараметров) | шт. | 617 | 23-041-УТРЛ-3-ТП.В1, 23-041-УТРЛ-3-ТП.В2 |  |
|  |  | Настройка основных сетевых каналов связи Ethernet | шт. | 8 |  | 128 кбит/с |
|  |  | Настройка основных сетевых каналов связи Ethernet | шт. | 2 |  | 14 Мбит/с |
|  |  | ПРП-2. Шкаф связи: |  |  |  |  |
|  |  | Настройка маршрутизатора QSR-2920-14-AC-AC | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ1 |  |
|  |  | Настройка маршрутизатора QSR-3920 | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ1 |  |
|  |  | Настройка коммутатора доступа QSW-4700-28TX-POE | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ1 |  |
|  |  | ПРП-2. Шкаф ССПИ: |  |  |  |  |
|  |  | Настройка коммутатора QSW-3310-12T-I-POE-DC | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | Настройка коммутатора QSW-6300-32F | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | Настройка электронно-механического АВР ATS-1204/16 | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | Настройка устройства синхронизации времени ИСС-1.5 | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | Настройка станционного контроллера ARIS-4810 | шт. | 2 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | Настройка преобразователя температуры ЭНМВ-1W-0/2-220-A2 | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | Настройка источника бесперебойного питания Парус электро СИПБ2КД.10-11 | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | Настройка модульной инверторной системы | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2 |  |
|  |  | ПРП-2. Шкаф ПДС ССПИ №1: |  |  |  |  |
|  |  | Настройка коммутатора QSW-3310-12T-I-POE-DC | шт. | 6 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ3 |  |
|  |  | Настройка контроллера многофункционального ARIS 1110/A21.1-B1.1-C1.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-B1.1-A21.1/Р500 | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ3 |  |
|  |  | Настройка крейта расширения многофункционального ARIS 1110E/A4.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-D2.1-A4.1 | шт. | 1 | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ3 |  |